马鞍山市卡迈特液压机械制造有限公司

液压设备生产技术改造项目一期

竣工环境保护验收意见

2018年11月10日，马鞍山市卡迈特液压机械制造有限公司在马鞍山市组织召开了马鞍山市卡迈特液压机械制造有限公司液压设备生产技术改造项目一期竣工环境保护验收会。参加会议的有马鞍山市卡迈特液压机械制造有限公司建设单位）、安徽省国晟检测技术有限公司（监测单位）等单位的代表和专家共8人，会议成立验收组。验收组听取了建设单位关于本项目建设和试运行情况的汇报，现场查勘了项目工程建设、污染防治措施落实情况，听取了相关单位关于竣工环境保护验收工作的汇报，审阅并核实了有关资料，结合专家意见，经认真讨论形成验收意见如下：

一、工程建设基本情况

（一）建设地点、规模、主要建设内容

1、建设项目地点：马鞍山市博望区丹阳镇工业园富民路与工业路交叉口

2、建设项目性质：新建

3、建设项目产品：液压设备

4、建设项目规模：年产2000台液压锤、3000件液压锤配件

5、工程组成与建设内容

主体工程：主要为新建标准化厂房一间，办公楼（含食堂）一栋、购置车床、加工中心、钻床、铣床、磨床、数控车床、锯床等机械加工设备构建液压锤、液压锤设备配件生产线，不包括热处理生产设备与工艺。

配套工程：办公楼一栋，含食堂，建筑面积2000m2

环保工程：

废气处理设施：抛丸粉尘经设备自带布袋除尘器处理后无组织排放；喷漆、晾干废气经漆雾过滤棉+活性炭吸附处理后通过15米排气筒排放；

废水处理设施：项目采用雨污分流制；项目废水为清洗水、生活污水与食堂废水。清洗水经油水分离设备处理后循环使用，不外排；食堂废水经隔油池处理后与生活污水经化粪池预处理后用于农田灌溉。

降噪设施：利用厂房隔声、设备减振、厂区绿化，安装橡皮垫和基础减振等降噪措施。

固废设施：

一般固体废弃物：主要为边角料、不合格品、除尘灰、职工的生活垃圾、厨余物。建设一般固废库位于厂区北部，面积约为20m2。

危险废物：主要为废机油、废液压油、废切削液、废皂化油、清洗废渣、废过滤棉、废活性炭、漆渣、废漆桶、含油抹布手套。

建设危废库，位于厂区东南部，面积约为10m2。

边角料、不合格品、除尘灰暂存一般固废库，收集后定期出售；产生的生活垃圾、厨余物分类收集后与含油抹布手套委托环卫部门统一处理；废机油、废液压油、废切削液、废皂化油、清洗废渣、废过滤棉、废活性炭、漆渣、废漆桶应集中存放于厂区危险废物临时贮存点并定期交由马鞍山澳新环保科技有限公司处理。

（二）建设过程及环保审批情况

1、项目环评报告书（表）编制与审批情况

2010年2月委托中钢集团马鞍山矿山研究院有限公司编制《马鞍山市卡迈特液压机械制造有限公司液压设备生产项目》环境影响报告表，并于2010年3月取得当涂县环境保护局批文（当环表批字[2010]17号）。

为达到环保局批复要求，企业需进行技术改造和环保工程整改，改进生产工艺，于2018年9月取得马鞍山市博望区发展改革和经济信息化委员会《关于液压设备生产技术改造项目备案的函》（博发经函[2018]230号）。

2018年9月，公司委托安徽禹水华阳环境工程技术有限公司编制完成了《马鞍山市卡迈特液压机械制造有限公司液压设备生产技术改造项目环境影响报告表》，并呈报环保行政主管部门审批。

2018年9月20日马鞍山博望区环境保护局以博环表[2018]702号文《关于马鞍山市卡迈特液压机械制造有限公司液压设备生产技术改造项目环境影响报告表的批复》对该项目环境影响报告表进行了批复。

- 开工与竣工时间、调试运行时间

项目于2018年9月开工建设，于2018年9月竣工，并于2018年9月进行调试运行。

（三）投资情况

1、项目实际总投资：5500万元

2、项目实际环保投资：47万元，占总投资0.85%，具体投资情况见下表。

表1项目实际环保设施投资表

| 类别 | 环保投资名称 | 环保设施、设备 | 环评建议环保投资 | 实际环保投资 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 废水 | 废水处理 | 生活污水化粪池、油水分离设备 | 2 | 6 |
| 废气 | 抛丸粉尘处理 | 自带布袋除尘器+加强车间通风 | 8 | 6 |
|  | 喷漆废气处理 | 过滤棉+活性炭吸附+15米排气筒 | 20 | 20 |
|  | 无组织废气处理 | 安装排风扇，车间加强通风 | 4 | 4 |
| 噪声 | 设备噪声治理 | 减振基座、厂房隔声等 | 4 | 6 |
| 固废 | 一般固废暂存处 | 建设一般固废库，约20平方米 | 2 | 2 |
|  | 危险废物暂存处 | 建设危废暂存库，面积约20平方米，定期委托马鞍山澳新环保科技有限公司处理危废。 | 2 | 3 |
| 总计 | / | / | 42 | 47 |

（四）验收范围

本次验收的范围为：项目主体工程；公辅工程和环保工程以及环境影响报告书、环评批复和设计中提出的环境保护措施落实情况及其有效性。

- 工程变动情况

由于市场和企业资金等多方面问题，建设时间较长，为尽快落实项目建设和试生产，将该项目分期建设。环评中热处理生产设备及工艺作为项目二期建设内容，不属于本项目。环评涉及项目一期的建设内容已经建设完成，基本建设内容与环评要求建设内容基本一致，无重大变化

三、环境保护设施建设情况

（一）废水

项目一期产生清洗废水，已配置油水分离设备，处理后循环使用。产生的食堂废水通过隔油池处理后与生活污水排入化粪池处理，近期用作灌溉和绿化；远期待污水管网铺设后，污水经处理达《污水综合排放标准》（GB8978-1996）表4三级标准、《污水排入城镇下水道水质标准》（GB/T31962-2015）表1中B等级要求后，进入丹阳污水处理厂处理。

（二）废气

- 项目一期产生的废气为喷漆废气、抛丸粉尘和食堂油烟。

- 喷漆废气经干式过滤棉+活性炭吸附处理后通过15米排气筒排放；抛丸粉尘经自带布袋除尘器处理后车间无组织排放；食堂油烟废气已安装静电油烟净化器。

- （三）噪声

本项目产生噪声的设备主要是机加工设备、喷漆设备和相应的环保设施运行产生的噪声，设备噪声源强为75～90dB（A），本项目优先选用低噪声、运行振动小的设备，所有设备均布置在车间厂房内，已设置减震基座和橡胶垫等减噪设施降低噪声。。

（四）固体废物

一般固体废弃物：主要为边角料、不合格品、除尘灰、职工的生活垃圾、厨余物。建设一般固废库位于厂区北部，面积约为20m2。

危险废物：主要为废机油、废液压油、废切削液、废皂化油、清洗废渣、废过滤棉、废活性炭、漆渣、废漆桶、含油抹布手套。

建设危废库，位于厂区东南部，面积约为10m2。并已与马鞍山澳新环保科技有限公司签订危废处置合同。

四、环境保护设施调试效果

（一）污染物达标排放情况

1、废气

有组织废气：验收监测期间，颗粒物、甲苯、二甲苯的监控点最大监测排放浓度值分别为26.2mg/m3、1.32mg/m3、2.79mg/m3，最大监测排放速率分别为0.512kg/h、0.025kg/h、0.0514kg/h，均符合《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）二级标准（颗粒物、甲苯、二甲苯最高允许排放浓度分别为120mg/m3、40mg/m3、70mg/m3，最高允许排放速率分别为3.5kg/h、4.36kg/h、1.42kg/h）；

无组织废气：验收监测期间，无组织（颗粒物）的监控点监测浓度最大值为0.437mg/m3，厂界上、下风向均未检测出甲苯、二甲苯，符合《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2中无组织排放监控浓度限值的要求（颗粒物≤1.0mg/m3）。

2、废水

项目产生的清洗废水经隔油沉淀后循环使用，浮油及沉渣定期清理全部作为危废转移；

产生的食堂废水经隔油池处理后与生活污水经化粪池处理近期用作农田灌溉；远期待污水管网铺设后，污水经处理达《污水综合排放标准》（GB8978-1996）表4三级标准、《污水排入城镇下水道水质标准》（GB/T31962-2015）表1中B等级要求后，进入丹阳污水处理厂处理。

3、噪声

厂界噪声监测结果昼间为54.8dB（A）~57.6dB（A）之间，夜间为44.9dB（A）~47.2dB（A）之间，厂区四周边界昼夜噪声均满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中的3类标准要求。

4、固废

项目产生的固废主要为：边角料、不合格品、除尘灰、废机油、废液压油、废切削液、废皂化油、清洗废渣、废过滤棉、废活性炭、漆渣、废漆桶、含油抹布手套等以及职工的生活垃圾、厨余物。

产生的生活垃圾、厨余物、含油抹布手套分类收集后，由环卫部门统一处理；

产生的不合格品、边角料、除尘灰收集后暂存一般固废库，位于厂区北部，面积约20m2，定期出售给供应商；

产生的废机油、废液压油、废切削液、废皂化油、清洗废渣、废过滤棉、废活性炭、漆渣、废漆桶属于危险废物，应集中存放于危废库，位于厂区东南角，面积约20m2，定期送马鞍山澳新环保科技有限公司处理。

固体废物临时贮存期间满足《一般工业固体废物贮存、处置场污染控制标准》（GB18599-2001）及其修改单中的相关要求。危险固废临时贮存期间满足《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2001）及其修改单中相关规定。

五、工程建设对环境的影响

1、地表水环境影响

项目试运行期间，无废水外排，对外界地表水无影响，地表水体慈湖河水质能够满足《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）中的Ⅳ类水质标准。

2、环境空气影响

项目试运行期间，项目所在区域环境空气质量满足《环境空气质量标准》（GB3095-2012）中二级标准要求。

3、敏感点声环境影响

项目试运行期间，项目厂界四周声环境满足《声环境质量标准》（GB3096-2008）中3类区标准要求。

六、验收结论

根据验收组现场核查情况及验收意见，结合验收报告、环境监测报告等资料分析，认为本项目总体执行了环评和批复要求，各项环保措施落实到位，污染物达标排放，具备验收条件，同意通过验收。

本次验收仅针对公司液压设备生产技术改造项目一期，不包括其他项目。

验收组组长：

马鞍山市卡迈特液压机械制造有限公司

2018年11月12日